Anexa nr. 4

la elaborarea proiectelor de execuție (PE)

pentru construcția sistemelor fixe de

supraveghere a frontierei de stat

Parametri tehnici pentru sistemul de termoviziune proiectat

Cerințe: Sistemul de termoviziune este necesar să fie compus din cel puțin 2 tehnologii de preluare a imaginilor care să acopere spectrul vizibil cît și cel infraroșu.  Acesta se impune să asigure buna funcționare și aplicabilitate la utilizarea pe perioada zilei de întuneric total, în exces de lumină solară sau alte condiții nefavorabile de mediu (ceață, smog, ploaie, etc). Reieșind din considerentele enumerate, sistemul urmează să fie încapsulat într-o carcasă cu un rang de protecție cel puțin IP67 și design anti-vandal. Echipamentul trebuie să ofere posibilitate de integrare cu alte sisteme, respectiv să posede interfețe de comunicare pentru control de la distanță și preluarea imaginilor sau materialelor video în timp real.

Sistemul trebuie să asigure cel puțin următoarele caracteristici minime:

| Cerințe generale pentru mutisenzor (EO head) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toate componentele multisenzorului trebuie să fie construite pentru a rezista la condiții extreme, cum ar fi: vânturi puternice - sistemul trebuie să fie construit rigid și fără un acoperiș general / parasolar care ar provoca rezistență la vânt. Fiecare dispozitiv (cameră de zi/noapte, cameră termică, cutie de alimentare) trebuie să fie echipat cu propriul acoperiș/parasolar individual pentru a minimiza rezistența vântului. Toate componentele externe trebuie să fie proiectate să funcționeze la umiditate ridicată, la temperaturi foarte scăzute și foarte ridicate. |  |  |  |  |
| Camera layout |  | Camerele trebuie să fie în aceeași carcasă |  |  |
| Control interface |  | Serial și Ethernet |  |  |
| Camera video output |  | Sistemul ar trebui să aibă două fluxuri video H.264 separate independente, câte unul pentru fiecare cameră |  |  |
| Supported control protocols |  | ONVIF Profile S, |  |  |
| Supported video outputs |  | Fluxuri video RTSP H.264 și profilul ONVIF S |  |  |
| Consumption |  | Nu mai mult de 190 W |  |  |
| Operating voltage |  | Cel Puțin de la 18 la 32 Vdc |  |  |
| Operating temperature range |  | De la -32°C pînă +55°C |  |  |
| Environmental |  | De la IP67 |  |  |
| Weight |  | Nu mai mult de 25 kg |  |  |
| Thermal camera |  |  |  |  |
| Detector |  | Uncooled LWIR VOx microbolometer |  |  |
| Resolution |  | 640 x 512 |  |  |
| Detector pitch |  | 12 µm |  |  |
| Spectral Band |  | De la 8 pînă la 14 µm |  |  |
| NETD |  | ≤ 40 mK |  |  |
| Focal length |  | 30 – 180 mm |  |  |
| Field of View |  | 14.6° - 2.4° (H) |  |  |
| Continuous Optical Zoom |  | Yes, up to 6x |  |  |
| Continuous Digital Zoom |  | Yes, up to 8x |  |  |
| Focus |  | Automatic or Manual (remote) |  |  |
| Image stabilization |  | Yes (using VPU/ST) |  |  |
| Image processing |  | Tuneable Digital Detail Enhancement Brightness Contrast Digital Noise Reduction Non uniformity correction White Hot / Black Hot Colour Palette OSD |  |  |
| Video outputs |  | Analog, RTSP H.264 Ethernet stream |  |  |
| Control interface |  | Serial, Ethernet |  |  |
| Consuption |  | 15 W typical, <60W maximum with heaters /lens defrost |  |  |
| Operating voltage |  | 18 - 32 Vdc |  |  |
| Operating temperature range |  | -32°C to +55°C |  |  |
| IP rating |  | IP67, built according to MIL-810 |  |  |
| Dimensions |  | 600 x 225 x 220 mm |  |  |
| Weight |  | 14 kg |  |  |
| D/R/I NATO (2.3 m x 2.3 m)* |  | Min. 11.15 km / 5.28 km / 2.74 km |  |  |
| D/R/I human (1.8 m x 0.5 m)* |  | Min. 6.38 km / 2.28 km / 1.17 km |  |  |
| * | Method |  | STANAG 4347 |
| * |  |  | 2 |
| * |  |  | 0,2 |
| * | Probability |  | 50 % |
| * | Background temperature |  | 288 K |
| Camera de Zi/Noapte |  |  |  |
| Sensor |  | 1/1.9'' CMOS sensor |  |
| Resolution |  | 1920x 1080 |  |
| Sensitivity |  | Colour 0.001 Lux @ (F1.5, 25 fps); B&W 0.0001 Lux @ (F1.5, 25 fps); |  |
| Horizontal FoV |  | 59° pînă la 2.25° |  |
| Continuous optical zoom |  | Yes, up to 30x |  |
| Digital optical zoom |  | Yes, up to 8x |  |
| Focus |  | Automatic or Manual (remote) |  |
| Image stabilization |  | Yes* (using VPU/ST) |  |
| Optical filters |  | Colour: IR Cut filter / B&W: Defog Filter – NIR only |  |
| Image processing |  | Auto / Manual White Balance Auto / Manual Gain Control Wide Dynamic Range Digital Fog Removal / Auto Contrast Dynamic Noise Reduction |  |
| Video outputs |  | HD-SDI or analog, optional RTSP H.264 Ethernet stream (using VPU/ST) |  |
| Control interface |  | Serial, Ethernet |  |
| Consumption Wide Dynamic Range Digital Fog Removal / Auto Contrast Dynamic Noise Reduction |  | 15 W typical, < 60 W maximum with heaters / lens defrost |  |
| Operating voltage |  | 18 - 32 Vdc |  |
| Operating temperature range |  | -32°C to +55°C |  |
| IP rating |  | IP67, built according to MIL-810 |  |
| Dimensions |  | 488 x 166x 172 mm |  |
| Weight |  | 7.5 kg |  |
| Pan tilt |  |  |  |
| Load capacity / Torque |  | 35 kg / 60 Nm |  |
| Weight |  | Nu mai mult de 17 kg |  |
| Pan axis range / angle |  | n x 360° |  |
| Dimensions (HxWxL) |  | 323 x 220 x 336 mm (without arms) |  |
| Materials |  | Aluminium |  |
| Operating temperature |  | -32°C to +55°C |  |
| Pan axis range / angle |  | n x 360° |  |
| Pan axis speed |  | Cel puțin de la 0.001°/s to 60 °/s |  |
| Tilt axis range / angle |  | ± 90° (limited by application between ± 35° and ± 45°) |  |
| Tilt axis speed |  | Cel puțin de la 0.001°/s to 60 °/s |  |
| Accuracy |  | Nu mai puțin de 0.02° |  |
| Backlash |  | None |  |
| Brake |  | Self-Locking |  |
| Operating voltage |  | 18 - 32 VDC |  |
| Maximum power |  | 160 W |  |
| Communication to the unit |  | Eth 10/100 Base-T, RS-232, RS-485, 422 (optional) |  |
| Control protocol |  | DC-PT protocol |  |
| Protection / IP rating |  | IP67, built according to MIL-810 |  |
| Telemetru Laser |  |  |  |
| Eye safety |  | Laser Class 1 |  |
| Measurement range |  | 50m – 32 000m |  |
| Measurement range (Standard target): |  | 10 000m – Target size 2.3 x 2.3 m, visibility 15 km, target reflectivity 30%, detection probability >90% |  |
| Precision |  | 0.5 – 1.5 m depending on the distance and target reflectivity |  |
| Beam divergence |  | 0.35 mrad |  |
| Wave length |  | 1.54 μm |  |
| Measurement rates |  | 10 meas. per min (up to 40 meas. per min with reduced power / range) |  |
| Control interface |  | Serial, Ethernet |  |
| Operating voltage |  | 18 - 32Vdc |  |
| Power consumption |  | 3 W on standby, 7 W max on measurement |  |
| IP rating |  | IP67, built according to MIL-810 |  |
| Operating temperature |  | -32°C + 55°C |  |
| Dimensions |  | 172 x 151 x 75 mm with connector |  |
| Weight |  | 2 kg |  |
| Suport metalic de montare pe turn la înălțime |  | 25 m |  |
| Power supply box |  |  |  |
| Power supply box with sun shield and dual shielding |  | Da |  |
| Environmental |  | Capabil să rezite la temperaturi de la -32° pînă la 55°C, în condiții de afară |  |
| Power |  | Compatibilitate cu multisnesorul |  |
| Input power |  | 230Vac 50Hz conector standard |  |
| Input communication |  | 1xRJ-45 conector standard |  |
| Protection |  | Dispozitiv de frînare la tensiune înaltă și joasă |  |

| Service outlet |  | Da |
| --- | --- | --- |
| All necessary interconnection cables |  | Da |
| Joystick |  |  |
| Type |  | USB |
| Sensory type |  | Efectul de hall |
| Joystick |  | 3-axe, 2 butoane |
| Buttons |  | 10 butoane programabile |
| Operating temperature |  | -40°C to +80°C |
| Software |  |  |
| MS caracteristicele de control software |  |  |
| Software-ul trebuie să fie proiectat să ruleze pe sistemul de operare Windows 10. |  |  |
| Console | Software-ul ar trebui să permită gestionarea și controlul complet al tuturor sistemelor și modulelor electro-optice, precum și al altor module, dispozitive, mecanisme de pan/ tilt existente. Acesta trebuie implementat ca un pachet software bazat pe sistemul de operare Windows care oferă un cadru de operare stabil și logic. Pachetul software trebuie să fie de natură modulară și complet proiectat pentru a oferi o interfață ușor de utilizat. |  |
| Keyboard | Trebuie să existe comenzi rapide de la tastatură programabile pentru funcțiile de bază și avansate. |  |
| Mouse | Trebuie să existe operații complete de control al mouse-ului care să ajute operatorul cu controlul, navigarea și introducerea datelor. |  |
| Joystick | Trebuie să existe un control complet al joystick-ului XYZ (Rotație) și butoane programabile pentru funcțiile de bază și avansate. |  |
| Touch | Va exista suport tactil și optimizare tactilă pentru software. |  |
| System overview | Va exista un instrument care va arăta starea curentă a sistemului și toate componentele implicate care sprijină raportarea stării. Acest instrument va oferi o perspectivă asupra sănătății sistemului și a posibilelor nevoi de întreținere. |  |
| Cameras | Va exista opțiunea de a controla complet și extins camerele și alte componente ale EO. |  |
| Control | Trebuie să existe control complet al înălțimii și azimutului sistemului. Control complet al obiectivului și control complet al camerei asupra sistemului, separate prin funcționalități de bază și avansate (în funcție de dispozitiv). |  |
| Picture in picture | n timpul controlului camerei selectate (primare), care se află în imaginea completă, va exista opțiunea de a afișa videoclipul camerei (secundare) necontrolate în modul Imagine în imagine. Această fereastră ar trebui să fie redimensionabilă și mobilă pe desktop. |  |
| Zoom synchronization | Trebuie să existe opțiunea de a sincroniza zoom-urile între camere, astfel încât o cameră secundară necontrolată să urmeze camera controlată primară. |  |

| Secondary camera control | Va exista opțiunea de a controla manual obiectivul camerei secundare în timp ce vă aflați în vizualizarea camerei primare și observați camera secundară în modul Imagine în imagine. |
| --- | --- |
| Panorama | Va exista opțiunea de a face fotografii panoramice cu camera selectată. Va exista o opțiune de export și importare a unor astfel de imagini, iar EO va fi controlabil prin navigare în fotografia panoramică. Înseamnă că selectarea zonei din fotografia panoramică va orienta EO către poziția selectată. |
| Presets | Va exista opțiunea de a defini și reda presetări ale componentelor EO (pan-tilt, camere). Va exista opțiunea de a stoca cel puțin 12 presetări separat pe liste de redare diferite. Aceste liste de redare ar trebui să fie redate de către operator în modul selectat, unde operatorul definește vitezele de mișcare, timpii de așteptare și comportamentul de repetare a listei de redare. Trebuie să existe cel puțin 16 liste de joc separate. |
| BIT | Ar trebui să existe un instrument care să pornească și să înregistreze starea EO. Acest instrument va fi pornit manual și va executa teste integrate pentru a determina starea de sănătate a sistemului. Un raport generat va servi ca un posibil raport de service/cerere către producător. |
| System information | Trebuie să existe o bară de informații de sistem care repotează starea curentă a sistemului, la minimum Pan, Tilt, Azimuth, Heading, FOV și Focus. |
| Recording and snapshots | Va exista opțiunea de a declanșa înregistrări instantanee ale fluxurilor video curente. |
| Full screen | Va exista opțiunea de a activa ecranul complet, unde doar imaginea video va fi afișată pe ecran complet. |